# SỔ TAY CHẾ TẠO TÊN LỬA NƯỚC

TGFuZGluZyE=

# I: HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO

Bước 1: Chọn vỏ chai chịu áp lực: Dùng vỏ chai nước ngọt có ga 0.5L (Coca, Pepsi, …). Rửa sạch và để ráo.

Bước 2: Cắt và dán cánh tản lưu: Cắt 3 hoặc 4 cánh từ bìa, nhựa cứng (từ vỏ kẹp tài liệu). Dán thật chặt & thẳng hàng vào phần nửa dưới của chai bằng keo nến / băng keo siêu dính.

Bước 3: Làm chóp mũi và Tạ mũi: Cuộn giấy bìa thành hình nón làm chóp mũi. Quan trọng nhất: Nhét 5g đất sét hoặc đinh ốc nhỏ trên đỉnh chóp mũi, cố định lại bằng băng keo. Sau đó dán chóp mũi này vào đáy chai.

Bước 4: Nút bần và Ống phóng: Tìm một nút cao su / nút bần vừa khít với miệng chai (đường kính ~21.5mm). Chuẩn bị bệ phóng có một ống nhựa PVC dài đúng 0.5m, đường kính 21mm để cắm lọt vừa miệng chai, giúp dẫn hướng gia tốc ban đầu.

Bước 5: Gói nhiên liệu chậm: Lấy 1 lớp mỏng của khăn giấy (tách các lớp ra cho thật mỏng), đổ 7.6g Baking Soda vào và cuộn/xoắn lại thành hình viên kẹo thon dài có thể lọt qua miệng chai. Bước này giúp trì hoãn phản ứng 3-5s để kịp gài nút.

# II: CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Q: Tên lửa bay lảo đảo, lật vòng vòng chứ không bay thẳng vút lên?

A: Có 2 nguyên nhân.

Một là cánh tản lưu dán bị lệch/nghiêng.

Hai là quên lắp 5g TẠ MŨI!

Q: Chưa kịp cắm vào bệ phóng, hoặc vừa nhét nút bần vào thì đã bị xì bọt, bung nút luôn?

A: Do đổ trực tiếp bột Baking Soda vào nước giấm. Làm theo đúng Bước 5 và tuyệt đối KHÔNG lắc chai!

Q: Nút bần bung ra xì hơi rất yếu, tên lửa bay được có 5-10m thay vì 26m?

A: Do nút bần quá lỏng lẻo. Hãy quấn thêm 1-2 vòng băng tan quanh nút bần.

Q: Sau khi nhét nút, tên lửa phình to nhưng không bay đi, sau đó nổ?

A: Do nút bần QUÁ CHẶT! (>150PSI !!!) và vỏ chai lại quá mỏng/nứt, xước từ trước.

Luôn đeo kính bảo hộ và đứng cách xa ít nhất 3-5m sau khi đã cắm tên lửa vào bệ.

# III: THÔNG SỐ

## A. Công Thức Nhiên Liệu

- Baking Soda (NaHCO3): 7.6g

- Giấm (Acid 5%): 109ml

- Nước mồi: 57ml

- GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Tổng thể tích chất lỏng là 166ml (Vchai3)

## B. Thông Số Tên Lửa

- Thể tích vỏ chai: 500ml (0.5L)

- Khối lượng rỗng mục tiêu: 100g

- Đất sét/Tạ mũi: 5g

## C. Thiết Lập Bệ Phóng

- Góc phóng lý tưởng: 45°

- Chiều dài ống dẫn hướng: 0.5m

- Áp suất bung nút: 78.2 PSI (~20kgf lực ma sát giữ nút bần)

# IV: DỮ LIỆU BAY ĐỂ ĐỐI CHIẾU NGOÀI SÂN

Dùng các thông số này để so sánh với thực tế ta ghi nhận được:

- 🎯 Tầm xa mục tiêu: 26.04m

- ☁️ Độ cao cực đại: 6.83m

- 🚀 Vận tốc tối đa (Rời bệ): 16.84m/s (~60.6km/h)

- ⏱️ Thời gian lơ lửng: 2.38s

“Biến chai nhựa thành bệ phóng, biến nguyên lý thành đam mê”

|  | V. Physical Engine for Water Rocket |
| --- | --- |